NUTRICICLO SCZ

Biofábrica de Fertilizantes Orgánicos

Catálogo de Maquinaria y Equipamiento Industrial

Este documento detalla los nombres, marcas, modelos y especificaciones técnicas de toda la maquinaria requerida para la operación de la biofábrica NutriCiclo SCZ, organizada según las tres fases del proceso productivo más los equipos auxiliares.

# FASE 1: Preparación Intensiva (Tratamiento Previo)

Hervor, Calcinación y Molienda

Esta fase transforma las materias primas brutas (sangre fresca, huesos crudos, cascarilla de arroz, larvas BSF) en harinas finas y homogéneas listas para la mezcla.

| Equipo | Marca / Modelo | Especificaciones | Función en NutriCiclo |
| --- | --- | --- | --- |

| Marmita industrial con prensa | Vulcano MV-200 / Jersa MV-300 | Capacidad: 200-300 L. Acero inoxidable AISI 304. Doble fondo para calentamiento. Sistema de prensado integrado. Temp. hasta 150°C. | Hervor y prensado de sangre fresca (20 min) para obtener harina de sangre deshidratada. |
| --- | --- | --- | --- |
| Horno rotatorio de calcinación | CITIC HIC RK-Series / Tongli Φ4.0×60m / FTM Machinery | Rango temp.: 500-600°C. Tambor cilindrico con revestimiento refractario. Inclinación 2.5-4.5°. Capacidad: 1-5 t/h. Motor: 30-75 kW. | Calcinación de huesos crudos a 500-600°C por 4 horas para producir harina de hueso calcinada (fosfato de calcio). |
| Molino de martillos | ANCO Hammer Mill / Prater Mega Mill / RICHI 9FQ-Series / Rosal MMR | Capacidad: 1-10 t/h. Criba intercambiable (2mm para cascarilla). Motor: 22-55 kW, 1500-3000 RPM. Acero inox. AISI 304. | Molienda de cascarilla de arroz (criba 2mm), harina de sangre, harina de hueso y harina BSF hasta granulometría uniforme. |
| Secador rotatorio | CITIC HIC Dryer / Vulcanotec SD-500 | Temp.: 80-120°C. Capacidad: 0.5-3 t/h. Flujo de aire caliente contracorriente. Motor: 7.5-22 kW. | Secado de la harina de sangre prensada y subproductos húmedos antes de la molienda. |
| Transportador de tornillo sinfin | Bega Helicoidales / WAM Group TSC | Diámetro: 150-300 mm. Longitud: hasta 12 m. Acero al carbono o inox. Motor: 1.5-7.5 kW. Capacidad: 1-15 t/h. | Transporte de materiales sólidos entre etapas (huesos al horno, harinas al molino, etc.). |

# FASE 2: Mezcla Húmeda (Proceso Mecánico)

Bombeo, Disolución y Mezcla Homogénea

En esta fase se incorporan los componentes líquidos (melaza, solución de urea y sal mineralizada) a las harinas secas, logrando una mezcla húmeda homogénea.

| Equipo | Marca / Modelo | Especificaciones | Función en NutriCiclo |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanque de almacenamiento de melaza | Inoxpa TCI / Sprinkman Stainless Tanks | Capacidad: 1000-5000 L. Acero inox. AISI 304/316. Fondo cónico para descarga total. Agitador opcional. | Almacenamiento de melaza en frío antes del bombeo al mezclador. |
| Bomba peristáltica / dosificadora | ProMinent DULCOFLEX DFYa / Watson-Marlow Qdos 60 / LMI Serie K | Caudal: 10 ml/h - 660 L/h. Presión: hasta 9 bar. Sin válvulas. Compatible IoT (PROFIBUS/CANopen). Precisión: ±1%. | Bombeo en frío y dosificación precisa de melaza hacia el tanque mezclador. |
| Mezcladora horizontal de cintas | Huaxin HJJ-Series / Bremetz WLDH / Bega Helicoidales Ribbon Mixer | Capacidad: 500-3000 kg/lote. Doble espiral inversa. Motor: 11-37 kW. Tiempo de mezcla: 10-15 min. Acero inox. | Mezcla húmeda homogénea de melaza con urea y sal mineralizada disuelta. |
| Batea de disolución | Fabricación local / Inoxpa Dissolving Tank | Capacidad: 200-500 L. Acero inox. Agitador de paletas o tipo ancla. Motor: 1.5-5.5 kW. Control de temperatura. | Disolución milimétrica de urea y sal mineralizada en agua antes de incorporar al mezclador. |
| Bomba centrífuga sanitaria | Alfa Laval LKH / Inoxpa RV-80 | Caudal: 5-50 m³/h. Acero inox. AISI 316L. Sello mecánico. Motor: 3-15 kW. Certificación sanitaria. | Transferencia de la solución de urea/sal desde las bateas al mezclador principal. |

# FASE 3: Fase Seca y Fraguado (Reacción Inmediata)

Incorporación de Sólidos, Cal Viva y Moldeo

La fase final incorpora sólidos adicionales, desencadena la reacción exotérmica con cal viva y vierte la mezcla en moldes para el curado del fertilizante.

| Equipo | Marca / Modelo | Especificaciones | Función en NutriCiclo |
| --- | --- | --- | --- |
| Mezcladora de paletas de doble eje | Huaxin WLDH / ACME WZ Series / Scott Equipment Turbo Mixer | Capacidad: 1-5 t/lote. Doble eje con paletas ajustables. Motor: 22-55 kW. Tiempo mezcla: 3-8 min. Descarga rápida. | Incorporación de sólidos (afrecho, cascarilla, harinas) a la mezcla húmeda de Fase 2. |
| Dosificador de cal viva (CaO) | Schenck Process / K-Tron (Coperion) K-ML-D5-KT20 / Brabender FlexWall | Capacidad: 50-500 kg/h. Tornillo dosificador con variador de frecuencia. Precisión: ±0.5%. Sellado hermético anti-polvo. | Adición rápida y controlada de cal viva para desencadenar la reacción exotérmica de fraguado. |
| Moldes de fraguado / Vibradora de mesa | Fabricación local / Vibra Technologie VT-1000 / Syntron FMC | Mesa vibrante: 1000x1500 mm. Frecuencia: 3000-6000 VPM. Moldes de acero o aluminio fundido. Capacidad: 20-100 unidades/ciclo. | Vertido de la mezcla en moldes y vibración para eliminar burbujas durante el fraguado exotérmico. |
| Cinta transportadora | Interroll / Rexnord FlatTop / Bega Banda Plana | Ancho: 400-800 mm. Velocidad: variable 0.1-1 m/s. Motor: 0.75-3 kW. Largo: 3-15 m. Banda PVC o PU alimentaria. | Transporte de moldes llenos hacia zona de curado y producto terminado a empaque. |
| Sistema de ventilación/extracción | Sodeca CMP / Systemair AW / Fabricación local | Caudal: 2000-8000 m³/h. Filtros de partículas. Ductos de acero galvanizado. Motor: 2.2-7.5 kW. | Extracción de gases y calor generado por la reacción exotérmica de la cal viva. Seguridad del operador. |

# EQUIPOS AUXILIARES Y CONTROL

Pesaje, Almacenamiento, Automatización y Sensores

Equipos transversales necesarios para la operación, control de calidad y automatización de toda la línea de producción.

| Equipo | Marca / Modelo | Especificaciones | Función en NutriCiclo |
| --- | --- | --- | --- |
| Balanza industrial de plataforma | Ohaus Defender 5000 / Rice Lake Roughdeck / AND GP Series | Capacidad: 150-3000 kg. Precisión: ±0.1 kg. Plataforma: inox. Interfaz RS-232/USB. | Pesaje de materias primas y producto terminado. Control de formulación. |
| Tolva de alimentación | Fabricación local / BinMaster SmartBob | Capacidad: 0.5-5 m³. Acero al carbono o inox. Sensor de nivel ultrasónico. Compuerta dosificadora. | Almacenamiento intermedio y alimentación controlada de materias primas a cada equipo. |
| Compresor de aire industrial | Atlas Copco GA-Series / Kaeser ASD | Presión: 7-10 bar. Caudal: 0.5-3 m³/min. Motor: 5.5-22 kW. Secador integrado. | Suministro de aire comprimido para actuadores neumáticos, válvulas y limpieza. |
| PLC / Panel de control SCADA | Siemens S7-1200/1500 + HMI KTP700 / Allen-Bradley CompactLogix / Schneider M241 | Entradas/salidas digitales y analógicas. Pantalla HMI 7-15". Comunicación Ethernet/Profinet. Software TIA Portal / Studio 5000. | Automatización y monitoreo centralizado de temperatura, presión, flujos, ON/OFF de equipos. Generación de alarmas. |
| Sensores de temperatura y presión | Endress+Hauser Omnigrad T / Wika A-10 / PT100 RTD | Rango temp: -50 a 800°C (PT100). Presión: 0-100 bar. Salida: 4-20mA / Modbus RTU. | Medición en tiempo real de temperatura del horno, tanque y reacción exotérmica. Presión en líneas. |

Notas importantes:

1. Las marcas y modelos listados son referenciales y representan opciones disponibles en el mercado latinoamericano e internacional. Se recomienda solicitar cotizaciones a proveedores locales en Bolivia (Santa Cruz).

2. Varios equipos (bateas, moldes, tolvas) pueden fabricarse localmente en talleres metal-mecánicos de Santa Cruz, reduciendo costos de importación.

3. El sistema PLC/SCADA es fundamental para la simulación digital del proyecto y para la automatización real de la planta.

4. Para la escala piloto de NutriCiclo, se recomienda iniciar con los modelos de menor capacidad e ir escalando según la demanda.

NutriCiclo SCZ — Universidad Privada Domingo Savio (UPDS)

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia — 2026

Hato SCZ (2023)

4.952.347

Fegasacruz / Publiagro 2023

% del hato nacional

45%

INE / Fegasacruz

Productores SCZ

29.000

Am\u00e9ricaEconom\u00eda / Fegasacruz

Asociaciones

41

33 territoriales + 8 afines

Productores por tama\u00f1o (datos Fegasacruz)

Medianos y peque\u00f1os24.000 productores (83%)

Grandes ganaderos5.000 productores (17%)

Total SCZ29.000 productores

Fuente: H\u00e9ctor Sand\u00f3val, gerente Fegasacruz (Am\u00e9ricaEconom\u00eda)

Distribuci\u00f3n del hato por zona (% del total SCZ)

Chiquitan\u00eda65% = ~3.219.024 cabezas

Chaco + Central-Norte16% = ~792.375 cabezas

Norte Integrado (estimaci\u00f3n)~16% = ~792.375 cabezas

Valles3% = ~148.570 cabezas

Fuente: IBCE / Fegasacruz. Nota: IBCE agrupa Chaco+Central-Norte en 16%. Agro Sinergia detalla: Norte Integrado = 17% de la superficie ganadera (3.943.550 ha de 23.6M ha).

Superficie ganadera por zona (PLUS - Plan de Uso de Suelos)

Chiquitan\u00eda10.386.557 ha (44%)

Chaco4.291.492 ha (18%)

Norte Integrado3.943.550 ha (17%)

Pantanal3.403.753 ha (14%)

Valles1.040.600 ha (4%)

Metropolitana567.610 ha (2%)

Total SCZ23.633.562 ha

Fuente: Agro Sinergia Bolivia / Sa\u00fal Molina, gerente Fegasacruz (marzo 2024). Datos del "Portafolio Estad\u00edstico del Sector Ganadero Bovino Boliviano 2022".

Tu mercado objetivo: Norte Integrado + Chiquitan\u00eda

Superficie combinada

14.330.107 ha

44% + 17% = 61% de SCZ

Cabezas estimadas

~4.011.399

65% + ~16% del hato SCZ

Productores estimados

~17.000-20.000

Proporcional al 70% territorio

Asociaciones del Norte Integrado identificadas: AGANORTE (Montero/Saavedra), AGALEWAR (Warnes/La B\u00e9lgica), AGAPOR (Portachuelo), AGALESAR (Santa Rosa del Sara), AGALECH (Los Chacos/Okinawa), m\u00e1s las de Yapacan\u00ed, Ichilo y San Pedro.
Asociaciones Chiquitan\u00eda identificadas: AGASAJO (San Jos\u00e9 de Chiquitos), AGASAJU (San Juli\u00e1n), m\u00e1s Concepci\u00f3n, Robor\u00e9, San Ignacio, San Miguel, \u00d1uflo de Ch\u00e1vez.

Municipios del Norte Integrado (Unitel, 2021)

MunicipiosMontero, Warnes, Saavedra, San Pedro, Portachuelo, Buena Vista, San Carlos

Cabezas (prov. Warnes)91.927 cabezas solo en provincia Warnes

Actividad principalAgropecuaria: ca\u00f1a de az\u00facar, arroz, soya + ganader\u00eda leche y carne

Fuente: Unitel (2021), blog Provincias de Bolivia, datos censales.

Otros datos clave verificados

Producci\u00f3n anual SCZ$403,5 millones USD

Carne producida SCZ135.569 toneladas/a\u00f1o

Peso carcasa promedio202 kg/cabeza (2023)

Crecimiento ganader\u00eda 20233,6% anual

Hato nacional total10.762.474 cabezas

Mayor impacto sequ\u00eda 2023Chaco, Valles y Chiquitan\u00eda

Fuente: Adri\u00e1n Castedo, presidente Fegasacruz (P