NUTRICICLO SCZ

Biofábrica de Fertilizantes Orgánicos

Catálogo de Maquinaria y Equipamiento Industrial

Este documento detalla los nombres, marcas, modelos y especificaciones técnicas de toda la maquinaria requerida para la operación de la biofábrica NutriCiclo SCZ, organizada según las tres fases del proceso productivo más los equipos auxiliares.

# FASE 1: Preparación Intensiva (Tratamiento Previo)

Hervor, Calcinación y Molienda

Esta fase transforma las materias primas brutas (sangre fresca, huesos crudos, cascarilla de arroz, larvas BSF) en harinas finas y homogéneas listas para la mezcla.

| Equipo | Marca / Modelo | Especificaciones | Función en NutriCiclo |
| --- | --- | --- | --- |
| Marmita industrial con prensa | Vulcano MV-200 / Jersa MV-300 | Capacidad: 200-300 L. Acero inoxidable AISI 304. Doble fondo para calentamiento. Sistema de prensado integrado. Temp. hasta 150°C. | Hervor y prensado de sangre fresca (20 min) para obtener harina de sangre deshidratada. |
| Horno rotatorio de calcinación | CITIC HIC RK-Series / Tongli Φ4.0×60m / FTM Machinery | Rango temp.: 500-600°C. Tambor cilindrico con revestimiento refractario. Inclinación 2.5-4.5°. Capacidad: 1-5 t/h. Motor: 30-75 kW. | Calcinación de huesos crudos a 500-600°C por 4 horas para producir harina de hueso calcinada (fosfato de calcio). |
| Molino de martillos | ANCO Hammer Mill / Prater Mega Mill / RICHI 9FQ-Series / Rosal MMR | Capacidad: 1-10 t/h. Criba intercambiable (2mm para cascarilla). Motor: 22-55 kW, 1500-3000 RPM. Acero inox. AISI 304. | Molienda de cascarilla de arroz (criba 2mm), harina de sangre, harina de hueso y harina BSF hasta granulometría uniforme. |
| Secador rotatorio | CITIC HIC Dryer / Vulcanotec SD-500 | Temp.: 80-120°C. Capacidad: 0.5-3 t/h. Flujo de aire caliente contracorriente. Motor: 7.5-22 kW. | Secado de la harina de sangre prensada y subproductos húmedos antes de la molienda. |
| Transportador de tornillo sinfin | Bega Helicoidales / WAM Group TSC | Diámetro: 150-300 mm. Longitud: hasta 12 m. Acero al carbono o inox. Motor: 1.5-7.5 kW. Capacidad: 1-15 t/h. | Transporte de materiales sólidos entre etapas (huesos al horno, harinas al molino, etc.). |

# FASE 2: Mezcla Húmeda (Proceso Mecánico)

Bombeo, Disolución y Mezcla Homogénea

En esta fase se incorporan los componentes líquidos (melaza, solución de urea y sal mineralizada) a las harinas secas, logrando una mezcla húmeda homogénea.

| Equipo | Marca / Modelo | Especificaciones | Función en NutriCiclo |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanque de almacenamiento de melaza | Inoxpa TCI / Sprinkman Stainless Tanks | Capacidad: 1000-5000 L. Acero inox. AISI 304/316. Fondo cónico para descarga total. Agitador opcional. | Almacenamiento de melaza en frío antes del bombeo al mezclador. |
| Bomba peristáltica / dosificadora | ProMinent DULCOFLEX DFYa / Watson-Marlow Qdos 60 / LMI Serie K | Caudal: 10 ml/h - 660 L/h. Presión: hasta 9 bar. Sin válvulas. Compatible IoT (PROFIBUS/CANopen). Precisión: ±1%. | Bombeo en frío y dosificación precisa de melaza hacia el tanque mezclador. |
| Mezcladora horizontal de cintas | Huaxin HJJ-Series / Bremetz WLDH / Bega Helicoidales Ribbon Mixer | Capacidad: 500-3000 kg/lote. Doble espiral inversa. Motor: 11-37 kW. Tiempo de mezcla: 10-15 min. Acero inox. | Mezcla húmeda homogénea de melaza con urea y sal mineralizada disuelta. |
| Batea de disolución | Fabricación local / Inoxpa Dissolving Tank | Capacidad: 200-500 L. Acero inox. Agitador de paletas o tipo ancla. Motor: 1.5-5.5 kW. Control de temperatura. | Disolución milimétrica de urea y sal mineralizada en agua antes de incorporar al mezclador. |
| Bomba centrífuga sanitaria | Alfa Laval LKH / Inoxpa RV-80 | Caudal: 5-50 m³/h. Acero inox. AISI 316L. Sello mecánico. Motor: 3-15 kW. Certificación sanitaria. | Transferencia de la solución de urea/sal desde las bateas al mezclador principal. |

# FASE 3: Fase Seca y Fraguado (Reacción Inmediata)

Incorporación de Sólidos, Cal Viva y Moldeo

La fase final incorpora sólidos adicionales, desencadena la reacción exotérmica con cal viva y vierte la mezcla en moldes para el curado del fertilizante.

| Equipo | Marca / Modelo | Especificaciones | Función en NutriCiclo |
| --- | --- | --- | --- |
| Mezcladora de paletas de doble eje | Huaxin WLDH / ACME WZ Series / Scott Equipment Turbo Mixer | Capacidad: 1-5 t/lote. Doble eje con paletas ajustables. Motor: 22-55 kW. Tiempo mezcla: 3-8 min. Descarga rápida. | Incorporación de sólidos (afrecho, cascarilla, harinas) a la mezcla húmeda de Fase 2. |
| Dosificador de cal viva (CaO) | Schenck Process / K-Tron (Coperion) K-ML-D5-KT20 / Brabender FlexWall | Capacidad: 50-500 kg/h. Tornillo dosificador con variador de frecuencia. Precisión: ±0.5%. Sellado hermético anti-polvo. | Adición rápida y controlada de cal viva para desencadenar la reacción exotérmica de fraguado. |
| Moldes de fraguado / Vibradora de mesa | Fabricación local / Vibra Technologie VT-1000 / Syntron FMC | Mesa vibrante: 1000x1500 mm. Frecuencia: 3000-6000 VPM. Moldes de acero o aluminio fundido. Capacidad: 20-100 unidades/ciclo. | Vertido de la mezcla en moldes y vibración para eliminar burbujas durante el fraguado exotérmico. |
| Cinta transportadora | Interroll / Rexnord FlatTop / Bega Banda Plana | Ancho: 400-800 mm. Velocidad: variable 0.1-1 m/s. Motor: 0.75-3 kW. Largo: 3-15 m. Banda PVC o PU alimentaria. | Transporte de moldes llenos hacia zona de curado y producto terminado a empaque. |
| Sistema de ventilación/extracción | Sodeca CMP / Systemair AW / Fabricación local | Caudal: 2000-8000 m³/h. Filtros de partículas. Ductos de acero galvanizado. Motor: 2.2-7.5 kW. | Extracción de gases y calor generado por la reacción exotérmica de la cal viva. Seguridad del operador. |

# EQUIPOS AUXILIARES Y CONTROL

Pesaje, Almacenamiento, Automatización y Sensores

Equipos transversales necesarios para la operación, control de calidad y automatización de toda la línea de producción.

| Equipo | Marca / Modelo | Especificaciones | Función en NutriCiclo |
| --- | --- | --- | --- |
| Balanza industrial de plataforma | Ohaus Defender 5000 / Rice Lake Roughdeck / AND GP Series | Capacidad: 150-3000 kg. Precisión: ±0.1 kg. Plataforma: inox. Interfaz RS-232/USB. | Pesaje de materias primas y producto terminado. Control de formulación. |
| Tolva de alimentación | Fabricación local / BinMaster SmartBob | Capacidad: 0.5-5 m³. Acero al carbono o inox. Sensor de nivel ultrasónico. Compuerta dosificadora. | Almacenamiento intermedio y alimentación controlada de materias primas a cada equipo. |
| Compresor de aire industrial | Atlas Copco GA-Series / Kaeser ASD | Presión: 7-10 bar. Caudal: 0.5-3 m³/min. Motor: 5.5-22 kW. Secador integrado. | Suministro de aire comprimido para actuadores neumáticos, válvulas y limpieza. |
| PLC / Panel de control SCADA | Siemens S7-1200/1500 + HMI KTP700 / Allen-Bradley CompactLogix / Schneider M241 | Entradas/salidas digitales y analógicas. Pantalla HMI 7-15". Comunicación Ethernet/Profinet. Software TIA Portal / Studio 5000. | Automatización y monitoreo centralizado de temperatura, presión, flujos, ON/OFF de equipos. Generación de alarmas. |
| Sensores de temperatura y presión | Endress+Hauser Omnigrad T / Wika A-10 / PT100 RTD | Rango temp: -50 a 800°C (PT100). Presión: 0-100 bar. Salida: 4-20mA / Modbus RTU. | Medición en tiempo real de temperatura del horno, tanque y reacción exotérmica. Presión en líneas. |

Notas importantes:

1. Las marcas y modelos listados son referenciales y representan opciones disponibles en el mercado latinoamericano e internacional. Se recomienda solicitar cotizaciones a proveedores locales en Bolivia (Santa Cruz).

2. Varios equipos (bateas, moldes, tolvas) pueden fabricarse localmente en talleres metal-mecánicos de Santa Cruz, reduciendo costos de importación.

3. El sistema PLC/SCADA es fundamental para la simulación digital del proyecto y para la automatización real de la planta.

4. Para la escala piloto de NutriCiclo, se recomienda iniciar con los modelos de menor capacidad e ir escalando según la demanda.

NutriCiclo SCZ — Universidad Privada Domingo Savio (UPDS)

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia — 2026