FICHAS TECNICAS DE EQUIPOS INDUSTRIALES

Datos Reales para el Simulador de Biofabrica

NutriCiclo SCZ

18 Equipos Industriales | 4 Fases de Proceso

Basado en proveedores reales: Alibaba, fabricantes directos y distribuidores internacionales

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia - 2025

# INDICE DE EQUIPOS

FASE 1 - Preparacion Intensiva

1. Marmita Industrial - Jersa / Vulcano MV-300

2. Secador Rotatorio - Vulcanotec SD-500

3. Transportador Sinfin - WAM Group TSC-250

4. Horno Rotatorio - CITIC HIC RK-Series

5. Molino de Martillos - RICHI 9FQ-Series

FASE 2 - Mezcla Humeda

6. Tanque Almacenamiento Melaza - Inoxpa TCI-2000

7. Bomba Peristaltica Dosificadora - ProMinent DULCOFLEX DFYa

8. Batea de Disolucion - Inoxpa DT-300

9. Bomba Centrifuga Sanitaria - Alfa Laval LKH-25

10. Mezcladora Horizontal de Cintas - Huaxin HJJ-3000

FASE 3 - Fraguado y Empaque

11. Mezcladora Paletas Doble Eje - Huaxin WLDH-2000

12. Dosificador de Cal Viva - Schenck Process / K-Tron K-ML-D5-KT20

13. Vibradora de Mesa + Moldes - Vibra Technologie VT-1000

14. Cinta Transportadora - Interroll FlatTop Series

15. Sistema de Ventilacion - Sodeca CMP-4500

SUB-PROCESO - Biofabrica BSF

16. Biorreactor de Cria BSF - AgriProtein BioBox BSF-500

17. Secador de Larvas BSF - Vulcanotec SD-100 BSF

18. Molino de Larvas Secas - RICHI BSF-Mill 500

FASE 1 - PREPARACION INTENSIVA

1. Marmita Industrial

Fase: Fase 1 - Preparacion Intensiva  |  Marca/Modelo: Jersa / Vulcano MV-300

| PARAMETRO | ESPECIFICACION |
| --- | --- |
| Fabricante | Equipos Jersa (Mexico) / Vulcanotec (Peru) |
| Modelo | MV-300 / Marmita con Agitador 300L |
| Tipo | Marmita con chaqueta de calentamiento indirecto y agitador |
| Capacidad | 300 litros por batch |
| Material | Acero inoxidable AISI 304, contacto con producto |
| Sistema calentamiento | Chaqueta con aceite termico o vapor, gas GLP/natural |
| Potencia termica | 145,000 BTU/HR (42.5 kW) |
| Temperatura maxima | 120 - 300 C (ajustable) |
| Motor agitador | Motor reductor trifasico 2-3 HP |
| Control | Marcha-Parada automatico, control temperatura, senalizacion luminosa |
| Dimensiones aprox. | 1000 x 900 x 850 mm |
| Peso aprox. | 200 - 350 kg |
| Precio estimado | USD 3,500 - 6,000 (FOB) |
| Uso en NutriCiclo | Coagulacion termica de sangre bovina a 95-100 C por 20 min |

2. Secador Rotatorio

Fase: Fase 1 - Preparacion Intensiva  |  Marca/Modelo: Vulcanotec SD-500

| PARAMETRO | ESPECIFICACION |
| --- | --- |
| Fabricante | Vulcanotec S.A.C. (Lima, Peru) |
| Modelo | SD-500 Secadora Rotativa Industrial |
| Tipo | Secador rotativo de tambor horizontal con combustion a gas |
| Capacidad | 200 - 500 kg/batch |
| Material | Acero inoxidable AISI 304 (contacto), acero al carbono (estructura) |
| Combustion | Quemadores atmosfericos a gas tipo flauta |
| Temperatura secado | 60 - 120 C (ajustable) |
| Motor | Motor trifasico con reductor de velocidad |
| Tambor | Rotativo con lineas plegadas para desplazamiento del producto |
| Aislamiento | Termico integrado en cubierta |
| Descarga | Tolva frontal, descarga constante |
| Evacuacion | Ducto superior para evacuacion de aire caliente |
| Peso aprox. | 200 - 400 kg |
| Precio estimado | USD 5,000 - 12,000 (FOB) |
| Uso en NutriCiclo | Secado de sangre coagulada y materiales humedos a 60-70 C |

3. Transportador Sinfin

Fase: Fase 1 - Preparacion Intensiva  |  Marca/Modelo: WAM Group TSC-250

| PARAMETRO | ESPECIFICACION |
| --- | --- |
| Fabricante | WAMGROUP S.p.A. (Italia) - lider mundial en transportadores sinfin |
| Modelo | Serie TSC-250 / TU Tubular Screw Conveyor |
| Tipo | Transportador helicoidal tubular modular |
| Diametro tubo | 250 mm (10 pulgadas) |
| Capacidad | 5 - 30 m3/h (segun material y velocidad) |
| Material | Acero al carbono con acabado superficial, opciones en AISI 304 |
| Helicoide | Flighting helicoidal soldado sobre tubo central |
| Rodamientos | Cojinetes intermedios autoajustables con sello de eje |
| Accionamiento | Motorreductor directo, transmision cadena o correa |
| Motor | 1.5 - 7.5 kW segun longitud y carga |
| Longitud | Modular, hasta 12 m en una seccion |
| Inclinacion | Horizontal a 45 grados |
| Certificacion | ATEX Zona 22 disponible |
| Precio estimado | USD 2,000 - 5,000 (FOB) |
| Uso en NutriCiclo | Transporte de harinas secas entre fases de proceso |

4. Horno Rotatorio

Fase: Fase 1 - Preparacion Intensiva  |  Marca/Modelo: CITIC HIC RK-Series

| PARAMETRO | ESPECIFICACION |
| --- | --- |
| Fabricante | CITIC Heavy Industries Co., Ltd. (China) - 60+ anos de experiencia |
| Modelo | RK-Series (version pequena escala para calcinacion) |
| Tipo | Horno rotatorio de calcinacion directa |
| Capacidad | 100 - 500 kg/batch (modelos pequenos disponibles desde 10 TPD) |
| Material cuerpo | Acero al carbono de alta calidad o placa de aleacion soldada |
| Revestimiento | Ladrillo refractario de alta resistencia al desgaste |
| Temperatura max. | 500 - 1,200 C (calcinacion huesos: 500-600 C) |
| Combustible | Gas natural, GLP, carbon o diesel |
| Inclinacion | 3 - 5 grados para flujo de material por gravedad |
| Velocidad rotacion | 0.35 - 4 rpm (ajustable) |
| Rodillos soporte | ZG35CrMo y 42CrMo acero de alta resistencia |
| Accionamiento | Reductor de engranajes endurecidos, motor DC/AC |
| Sellado | Sistema neumatico o tipo escamas en entrada/salida |
| Precio estimado | USD 15,000 - 40,000 (FOB segun tamano) |
| Uso en NutriCiclo | Calcinacion de huesos bovinos a 500-600 C por 4 horas |

5. Molino de Martillos

Fase: Fase 1 - Preparacion Intensiva  |  Marca/Modelo: RICHI 9FQ-Series

| PARAMETRO | ESPECIFICACION |
| --- | --- |
| Fabricante | RICHI Machinery (Zhengzhou, Henan, China) |
| Modelo | 9FQ-500 / 9FQ-Series Hammer Mill |
| Tipo | Molino de martillos de alta velocidad con colector ciclonico |
| Capacidad | 500 - 3,000 kg/h (segun modelo y material) |
| Motor | Electrico 7.5 - 22 kW o motor diesel opcional |
| Velocidad rotor | 2,800 - 3,500 rpm |
| Numero martillos | 24 - 48 piezas (acero al carbono templado) |
| Cribas | Intercambiables 1 - 50 mm (ajuste granulometria) |
| Material | Acero al carbono robusto, martillos con tratamiento termico |
| Descarga | Salida con colector ciclonico anti-polvo |
| Dimensiones aprox. | 1200 x 600 x 1500 mm (modelo 500) |
| Peso aprox. | 150 - 300 kg |
| Precio estimado | USD 800 - 3,000 (FOB) |
| Uso en NutriCiclo | Moler cascarilla arroz, sangre seca, hueso calcinado, larvas BSF secas |

FASE 2 - MEZCLA HUMEDA

6. Tanque Almacenamiento Melaza

Fase: Fase 2 - Mezcla Humeda  |  Marca/Modelo: Inoxpa TCI-2000

| PARAMETRO | ESPECIFICACION |
| --- | --- |
| Fabricante | INOXPA S.A. (Espana) - lider en equipos sanitarios industriales |
| Modelo | TCI-2000 / Tanque cilindrico vertical sanitario |
| Tipo | Tanque de almacenamiento vertical cerrado con descarga inferior |
| Capacidad | 2,000 litros (2 m3) |
| Material | Acero inoxidable AISI 304 / 316L grado alimenticio |
| Acabado interior | Pulido sanitario Ra < 0.8 um |
| Conexiones | Entrada superior, descarga inferior con valvula, CIP, nivel visual |
| Tapa | Tapa superior abisagrada con cierre sanitario |
| Patas | Regulables en altura con tornillos niveladores |
| Temperatura trabajo | -10 C a +80 C |
| Presion | Atmosferica (sin presion) |
| Precio estimado | USD 3,000 - 6,000 (FOB) |
| Uso en NutriCiclo | Almacenamiento de melaza de cana para dosificacion en mezcla humeda |

7. Bomba Peristaltica Dosificadora

Fase: Fase 2 - Mezcla Humeda  |  Marca/Modelo: ProMinent DULCOFLEX DFYa

| PARAMETRO | ESPECIFICACION |
| --- | --- |
| Fabricante | ProMinent GmbH (Heidelberg, Alemania) |
| Modelo | DULCOFLEX DFYa (serie de 3 modelos) |
| Tipo | Bomba peristaltica de dosificacion electronica sin valvulas |
| Capacidad | 2.5 - 660 l/h (modelos: 200, 410 y 660 l/h max) |
| Presion max. | 8 bar (116 psi) |
| Control | Electronico total: contacto, batch, manual, analogico, BUS |
| Display | LCD 3 pulgadas iluminado + 3 LED de estado |
| Mangueras | NR, NBR, NBR-A, EPDM, Hypalon (intercambiables) |
| Conectividad | IoT compatible, DULCONNEX IIoT, 4-20mA, Profibus |
| Operacion batch | Hasta 999.9 l/pulso |
| Interfaz | 4 teclas + click wheel intuitivo |
| Cambio manguera | Asistido por pantalla con instrucciones paso a paso |
| Precio estimado | USD 3,500 - 8,000 (segun modelo) |
| Uso en NutriCiclo | Dosificacion precisa de melaza en la mezcla humeda |

8. Batea de Disolucion

Fase: Fase 2 - Mezcla Humeda  |  Marca/Modelo: Inoxpa DT-300

| PARAMETRO | ESPECIFICACION |
| --- | --- |
| Fabricante | INOXPA S.A. (Espana) |
| Modelo | DT-300 / Tanque de disolucion con agitador |
| Tipo | Batea abierta o semi-cerrada con agitador incorporado |
| Capacidad | 300 litros |
| Material | Acero inoxidable AISI 304 grado alimenticio |
| Agitador | Motor electrico 1-2 HP con paletas de mezcla |
| Acabado | Interior pulido sanitario, exterior satinado |
| Descarga | Valvula inferior 2 pulgadas |
| Patas | Cuatro patas regulables en acero inoxidable |
| Temperatura | Ambiente hasta 80 C |
| Precio estimado | USD 2,000 - 4,000 (FOB) |
| Uso en NutriCiclo | Disolucion y preparacion de urea y aditivos liquidos |

9. Bomba Centrifuga Sanitaria

Fase: Fase 2 - Mezcla Humeda  |  Marca/Modelo: Alfa Laval LKH-25

| PARAMETRO | ESPECIFICACION |
| --- | --- |
| Fabricante | Alfa Laval (Suecia) - lider global en bombas sanitarias |
| Modelo | LKH-25 |
| Tipo | Bomba centrifuga sanitaria premium con impulsor semi-abierto |
| Capacidad max. | Hasta 100 m3/h (modelo LKH-25) |
| Presion max. | 11 bar (160 psi) a 50 Hz |
| Motor | 0.75 - 15 kW, 2-4 polos, 2,900 - 3,500 rpm |
| Material partes humedas | AISI 316L (W. 1.4404) |
| Elastomeros | EPDM (estandar) |
| Sello mecanico | Carbono/Carburo de silicio, carga frontal |
| Entrada/Salida | 3 pulgadas TC / 2.5 pulgadas TC (Tri-Clamp) |
| Impeller | 205 mm diametro |
| Temperatura | -10 C a +140 C |
| Garantia | 3 anos extendida en partes no desgastables |
| Certificaciones | 3A, EHEDG, ATEX |
| Precio estimado | USD 4,000 - 8,000 |
| Uso en NutriCiclo | Transferencia de mezcla humeda entre tanques y equipos de proceso |

10. Mezcladora Horizontal de Cintas

Fase: Fase 2 - Mezcla Humeda  |  Marca/Modelo: Huaxin HJJ-3000

| PARAMETRO | ESPECIFICACION |
| --- | --- |
| Fabricante | Huaxin Machinery (China) |
| Modelo | HJJ-3000 Ribbon Mixer |
| Tipo | Mezcladora horizontal de doble cinta helicoidal (ribbon blender) |
| Capacidad | 3,000 litros / 1,000 - 1,500 kg por batch |
| Motor | 15 - 30 kW trifasico |
| Velocidad agitacion | 15 - 30 rpm (baja velocidad, mezcla suave) |
| Material | Acero inoxidable AISI 304 (contacto), acero al carbono (estructura) |
| Cintas | Doble cinta helicoidal interior/exterior para flujo cruzado |
| Descarga | Valvula inferior neumatica o manual tipo mariposa |
| Tiempo mezcla | 5 - 15 minutos por batch |
| Homogeneidad | > 95% coeficiente de variacion |
| Dimensiones aprox. | 3500 x 1200 x 1800 mm |
| Peso aprox. | 800 - 1,200 kg |
| Precio estimado | USD 5,000 - 12,000 (FOB) |
| Uso en NutriCiclo | Homogeneizar mezcla humeda + seca + aditivos para bloques |

FASE 3 - FRAGUADO Y EMPAQUE

11. Mezcladora Paletas Doble Eje

Fase: Fase 3 - Fraguado y Empaque  |  Marca/Modelo: Huaxin WLDH-2000

| PARAMETRO | ESPECIFICACION |
| --- | --- |
| Fabricante | Huaxin Machinery (China) |
| Modelo | WLDH-2000 Double Shaft Paddle Mixer |
| Tipo | Mezcladora de paletas de doble eje horizontal |
| Capacidad | 2,000 litros / 800 - 1,200 kg por batch |
| Motor | 15 - 22 kW trifasico con reductor |
| Velocidad ejes | 30 - 60 rpm (rotacion contraria sincronizada) |
| Material | Acero inoxidable AISI 304 (zona contacto) |
| Paletas | Multiples paletas ajustables en angulo sobre 2 ejes paralelos |
| Descarga | Compuertas inferiores neumaticas |
| Tiempo mezcla | 3 - 8 minutos (mas rapida que ribbon) |
| Aplicacion | Mezclas pesadas con cal viva y materiales abrasivos |
| Precio estimado | USD 4,000 - 10,000 (FOB) |
| Uso en NutriCiclo | Mezcla final con cal viva antes del moldeo de bloques |

12. Dosificador de Cal Viva

Fase: Fase 3 - Fraguado y Empaque  |  Marca/Modelo: Schenck Process / K-Tron K-ML-D5-KT20

| PARAMETRO | ESPECIFICACION |
| --- | --- |
| Fabricante | Schenck Process / Coperion K-Tron (Suiza/Alemania) |
| Modelo | K-ML-D5-KT20 (dosificador gravimetrico de perdida de peso) |
| Tipo | Alimentador dosificador de tornillo con control gravimetrico |
| Capacidad | 5 - 200 kg/h (ajustable por controlador) |
| Precision | +/- 0.5 - 1% del set point |
| Material contacto | Acero inoxidable 316L |
| Tornillo | Doble tornillo concentrico para flujo uniforme |
| Control | Controlador KCM con pantalla digital, 4-20mA, RS485 |
| Tolva | Integrada con sensor de peso (celda de carga) |
| Proteccion | IP65, ATEX opcional para polvos |
| Precio estimado | USD 8,000 - 18,000 |
| Uso en NutriCiclo | Dosificacion precisa de cal viva (CaO) en mezcla final |

13. Vibradora de Mesa + Moldes

Fase: Fase 3 - Fraguado y Empaque  |  Marca/Modelo: Vibra Technologie VT-1000

| PARAMETRO | ESPECIFICACION |
| --- | --- |
| Fabricante | Vibra Technologie (Francia/internacional) |
| Modelo | VT-1000 |
| Tipo | Mesa vibradora industrial con moldes intercambiables |
| Capacidad mesa | Hasta 1,000 kg de carga sobre la plataforma |
| Motor vibratorio | 2 motores desbalanceados 0.5 - 1.5 kW cada uno |
| Frecuencia | 3,000 - 6,000 vpm (vibraciones por minuto) |
| Amplitud | 0.5 - 3 mm (ajustable) |
| Plataforma | Acero al carbono reforzado, superficie plana |
| Moldes incluidos | Set de 20 moldes metalicos (5 kg y 25 kg, cuadrados) |
| Material moldes | Acero al carbono 3 mm, tapa desmontable con asas |
| Desmolde | A las 24 horas post-fraguado |
| Dimensiones mesa | 1200 x 800 x 400 mm aprox. |
| Precio estimado | USD 2,500 - 5,000 (mesa) + USD 500-800 (set moldes) |
| Uso en NutriCiclo | Compactacion por vibracion y moldeo de bloques multinutricionales |

14. Cinta Transportadora

Fase: Fase 3 - Fraguado y Empaque  |  Marca/Modelo: Interroll FlatTop Series

| PARAMETRO | ESPECIFICACION |
| --- | --- |
| Fabricante | Interroll Group (Suiza) - lider en logistica de transporte |
| Modelo | FlatTop Series / Modular Belt Conveyor |
| Tipo | Cinta transportadora modular de superficie plana |
| Ancho banda | 400 - 600 mm |
| Longitud | 3 - 10 m (modular, extensible) |
| Velocidad | 0.1 - 0.5 m/s (ajustable con variador) |
| Capacidad carga | Hasta 50 kg/m lineal |
| Material banda | Poliacetal (POM) o polipropileno grado alimenticio |
| Estructura | Acero inoxidable AISI 304 o aluminio anodizado |
| Motor | Motorreductor 0.37 - 1.5 kW |
| Proteccion | IP54/IP65 |
| Caracteristicas | Facil limpieza, libre de lubricacion, modular |
| Precio estimado | USD 3,000 - 8,000 (segun longitud) |
| Uso en NutriCiclo | Transporte de bloques moldeados hacia zona de fraguado y empaque |

15. Sistema de Ventilacion

Fase: Fase 3 - Fraguado y Empaque  |  Marca/Modelo: Sodeca CMP-4500

| PARAMETRO | ESPECIFICACION |
| --- | --- |
| Fabricante | Sodeca S.A. (Espana) - fabricante de ventiladores industriales |
| Modelo | CMP-4500 / Ventilador centrifugo industrial |
| Tipo | Ventilador centrifugo de media presion con motor directo |
| Caudal | 4,500 m3/h |
| Presion estatica | 300 - 800 Pa |
| Motor | 1.5 - 4 kW trifasico |
| Material | Chapa de acero galvanizado o pintado epoxi |
| Rodete | Alabes curvados hacia atras (alta eficiencia) |
| Nivel ruido | 65 - 75 dB(A) |
| Conexion | Brida circular DN 400-500 mm |
| Temperatura trabajo | Hasta 80 C en continuo |
| Certificaciones | CE, ATEX opcional |
| Precio estimado | USD 1,500 - 3,500 |
| Uso en NutriCiclo | Ventilacion y extraccion de polvo/vapores en zona de fraguado |

SUB-PROCESO - BIOFABRICA BSF

16. Biorreactor de Cria BSF

Fase: Sub-Proceso - Biofabrica BSF  |  Marca/Modelo: AgriProtein BioBox BSF-500

| PARAMETRO | ESPECIFICACION |
| --- | --- |
| Fabricante | AgriProtein (Sudafrica/Internacional) - pionero en tecnologia BSF |
| Modelo | BioBox BSF-500 |
| Tipo | Biorreactor modular para cria de larvas Hermetia illucens |
| Capacidad | 500 kg sustrato/ciclo (14-21 dias) |
| Produccion larvas | 75 - 125 kg larvas frescas/ciclo (15-25% conversion) |
| Modulos | Bandejas plasticas 60x40 cm apilables con malla anti-escape |
| Clima controlado | 28-30 C temperatura, 60-70% humedad relativa |
| Sensores | ESP32 + DHT22 (temperatura/humedad en tiempo real) |
| Ventilacion | Forzada con filtros, recirculacion de aire |
| Estructura | Marco metalico ventilado con ruedas para movilidad |
| Iluminacion | LED simulacion fotoperiodo para adultos reproductores |
| Densidad siembra | 4-5 larvas/cm2 |
| Subproducto | Frass (fertilizante): 40-60% del sustrato procesado |
| Precio estimado | USD 5,000 - 15,000 (modulo completo) |
| Uso en NutriCiclo | Cria y engorde de larvas BSF con visceras bovinas de FRIGOR |

17. Secador de Larvas BSF

Fase: Sub-Proceso - Biofabrica BSF  |  Marca/Modelo: Vulcanotec SD-100 BSF

| PARAMETRO | ESPECIFICACION |
| --- | --- |
| Fabricante | Vulcanotec S.A.C. (Lima, Peru) |
| Modelo | SD-100 BSF / Secadora de Bandejas adaptada |
| Tipo | Secador de bandejas con aire caliente forzado a gas |
| Capacidad | 100 kg/batch de larvas frescas |
| Bandejas | 28-56 bandejas superpuestas de 600x885 mm (15-30 m2 efectivos) |
| Temperatura secado | 60 - 80 C (baja temperatura para preservar proteina) |
| Tiempo secado | 6 - 10 horas por batch |
| Quemador | Gas automatico 250 BTU con electrovalvula de solenoide |
| Motor | Monofasico con ventilador de recirculacion |
| Control | Marcha-parada automatico, control gas/flujo/temperatura |
| Material | AISI 304 (contacto), acero al carbono (cubierta) |
| Aislamiento | Camara con sellos hermeticos y ventana de visibilidad |
| Rendimiento | 25-35% (larva fresca a harina seca) |
| Precio estimado | USD 4,000 - 8,000 (FOB) |
| Uso en NutriCiclo | Secado de larvas BSF frescas para producir harina BSF seca |

18. Molino de Larvas Secas

Fase: Sub-Proceso - Biofabrica BSF  |  Marca/Modelo: RICHI BSF-Mill 500

| PARAMETRO | ESPECIFICACION |
| --- | --- |
| Fabricante | RICHI Machinery (Zhengzhou, Henan, China) |
| Modelo | BSF-Mill 500 / 9FQ-500 adaptado para subproductos insecto |
| Tipo | Molino de martillos especial para harina de insectos |
| Capacidad | 300 - 500 kg/h |
| Motor | 7.5 - 15 kW electrico trifasico |
| Velocidad rotor | 2,800 - 3,200 rpm |
| Martillos | 24-36 piezas de acero templado |
| Cribas | 0.5 - 2 mm (granulometria fina para harina BSF) |
| Colector | Ciclonico anti-polvo integrado |
| Material | Acero al carbono robusto con recubrimiento anti-desgaste |
| Caracteristicas | Bajo consumo energetico, alta eficiencia, estructura compacta |
| Peso aprox. | 150 - 250 kg |
| Precio estimado | USD 1,000 - 3,000 (FOB) |
| Uso en NutriCiclo | Molienda fina de larvas BSF secas para incorporar en formula de bloques |